ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                          Αθήνα 2-11-2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

Α. Σύστημα

- Το σύστημα να είναι πλήρως αυτόματο. Τα στάδια λειτουργίας του να περιλαμβάνουν:

  - Προετοιμασία εναιωρήματος

  - Εμβολιασμό

  - Επώαση

  - Ανάγνωση

  - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες του NCCLS

  - Διαχείριση αποβλήτων.

- Το σύστημα να είναι νέας τεχνολογίας, πλήρες, καινουργές και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  - Βασική μονάδα

  - Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

  - Οθόνη

  - Εκτυπωτή

  - Πληκτρολόγιο

  - Σταθεροποιητή τάσης

- Το λογισμικό του συστήματος να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  - Βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος μικροβιακών ειδών ως προς την ποικιλία και τα είδη των μικροβίων.

  - Εξελιγμένο και ευέλικτο πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων Expert System, σύμφωνα με τους κανόνες του NCCLS, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης με νεώτερα δεδομένα και θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εργαστηρίου.

  - Διαχείρισης/αποθήκευσης αρχείων ασθενών

  - Στατιστικών αναλύσεων πολλαπλών παραμέτρων

  - Αξιολόγησης αποτελεσμάτων για ανίχνευση μηχανισμών αντοχής

  - Ποιοτικού ελέγχου, αποθήκευσης/αρχειοθέτησης QC

  - Σύνδεσης σε σύστημα κεντρικής μηχανογράφησης

  - Σύνδεσης με εξωτερικά προγράμματα στατιστικής ανάλυσης όπως το WHONET.

- Το σύστημα να έχει την μέγιστη δυνατή ταχύτητα έκδοσης αποτελεσμάτων (αναφορά χρόνου).

- Το σύστημα να παρέχει την μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το χρήστη και το περιβάλλον (Περιγραφή).

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ