ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                Αθήνα  2-11-2011

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

9.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ REAL-TIME PCR

- Ο αναλυτής να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα την εκχύλιση ,την ενίσχυση ,την ανίχνευση, την ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο και την τελική απόδοση του αποτελέσματος σε όσον το δυνατόν λιγότερες λειτουργικές μονάδες.

- Η ποσοτικοποίηση του προϊόντος να γίνεται με βάση την κινητική της αντίδρασης και η ανίχνευση του σήματος να γίνεται τελείως ξεχωριστά για κάθε δείγμα καθ’όλη την διάρκεια της αντίδρασης.

- Να μπορεί να χειριστεί διάφορες χρωστικές φθορισμού για όσον το δυνατόν πληρέστερο φάσμα μέτρησης και να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης περισσότερων του ενός σήματος από το ίδιο δείγμα ταυτόχρονα (multiplex real-time PCR).

- Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων και η δυνατότητα χρήσης του συστήματος καθ΄όλο το 24ωρο.

- Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση και απόδοση των αποτελεσμάτων.

- Θα αξιολογηθούν θετικά:

Α )Η δυνατότητα ανάλυσης επειγόντων δειγμάτων.

Β) Η χρήση σωληνάριων αντίδρασης με άριστες οπτικές δυνατότητες ώστε να διασφαλίζεται  ακρίβεια στην μέτρηση του σήματος.

Γ) Η δυνατότητα παράλληλης μέτρησης πολλών διαφορετικών παραμέτρων ταυτόχρονα για την άμεση διεκπαιρέωση του παραπεμπτικού. Να περιγραφεί λεπτομερώς ο τρόπος πραγματοποίησης των ανωτέρω(Α,Β,Γ).

ΔΙΕΥΘΥΝΤHΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ