## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ 2-ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

|  | # ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- | --- |
|  | Κατασκευή εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304. |
|  | Οι εξωτερικές επιφάνειες να είναι όλες λείες (scotch-brite finish). |
|  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΓΚΟΥ |
|  | Να φέρει δύο (2) λεκάνες πλύσεως και για τις παροχές ζεστού/κρύου νερού να διαθέτει σύστημα διανομής ή μονάδα ανάμιξης. |
|  | Στο πίσω άκρο της επιφανείας εργασίας να υπάρχει γείσο πλάτης περίπου 50mm. |
|  | Στο κάτω τμήμα να διαθέτει ντουλάπι με πόρτες συρόμενες και μαγνητικό κλείσιμο. Να φέρει εσωτερικά ράφια. |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ |
|  | Συνολικές διαστάσεις : 2000 x 700 x 900 mm (Π x B x Υ) περίπου |