Αξιότιμη κύριοι/ες

Αναφορικά με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του έργου με τίτλο: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», προτείνονται οι κάτωθι αλλαγές:

2.4 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

- Η προδιαγραφή 1 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής ούρων 15 παραμέτρων τουλάχιστον. Να αναφερθούν αναλυτικά.

- Η προδιαγραφή 2 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία με ταχύτητα άνω των 250 εξετάσεων ανά ώρα ανά αναλυτή. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών.

- ΩΣ ΕΧΕΙ

- ΩΣ ΕΧΕΙ

- Η προδιαγραφή 5 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να αναφερθούν ανά παράμετρο οι εξωγενείς παράγοντες και τα όρια αυτών μέσα στα οποία δεν παρατηρούνται ψευδώς αρνητικά ή/και ψευδώς θετικά αποτελέσματα, τα προαναφερθέντα όρια θα συνεκτιμηθούν επί του συνόλου των χαρακτηριστικών του αναλυτή.

- Η προδιαγραφή 6 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του ειδικού βάρους και το πρότυπο υπολογισμού αυτού το οποίο θα συνεκτιμηθεί επί του συνόλου των χαρακτηριστικών του αναλυτή.

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- Η προδιαγραφή 15 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρική λύση αναλυτή όμοιας τεχνολογίας εντός 48 ωρών, σε περίπτωση μη άμεσης αποκατάστασης της βλάβης.

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

2.5 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

- Η προδιαγραφή 1 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής ούρων σύγχρονης τεχνολογίας στον οποίο η μέθοδος προσδιορισμού των έμμορφων συστατικών του δείγματος να γίνεται με τεχνολογία κυτταρομετρίας ροής. Ο υπολογισμός των έμμορφων συστατικών να γίνεται αξιόπιστα και αυτόματα χωρίς καμία παρεμβολή από τον χρήστη

- Η προδιαγραφή 2 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να διαχειρίζεται τα δείγματα με αυτοματοποιημένη διαδικασία με ταχύτητα άνω των 80 εξετάσεων ανά ώρα ανά αναλυτή. Να δοθεί πλήρη περιγραφή του αναλυτή. Να δοθεί περίπτωση εφαρμογής με ανάλυση ροής εργασιών.

- Η προδιαγραφή 3 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να εκτελεί πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων. Να μετρά ποσοτικά (σωμάτια/ml)  τα κάτωθι:  α)λευκά αιμοσφαίρια, β)ερυθρά αιμοσφαίρια, γ)επιθηλιακά κύτταρα, δ)κυλίνδρους, ε)βακτήρια, στ) παθολογικούς κυλίνδρους, ζ)μικρά επιθηλιακά κύτταρα, η) μύκητες, θ)κρυστάλλους, ι)σπερματοζωάρια. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μέτρησης επιπλέον παραμέτρων

- ΩΣ ΕΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- Η προδιαγραφή 11 προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής: Να περιγραφεί αναλυτικά σενάριο βλάβης στον αναλυτή. Να δοθεί εφεδρική λύση αναλυτή όμοιας τεχνολογίας εντός 48 ωρών, σε περίπτωση μη άμεσης αποκατάστασης της βλάβης.

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- ΩΣ ΈΧΕΙ

- Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον προδιαγραφής ως εξής: Ο αναλυτής να αναλύει πέραν των ούρων και επιπλέον σωματικά υγρά. Στα σωματικά υγρά να αναλύονται ποσοτικά (σωμάτια/ml) τα κάτωθι: α)λευκά αιμοσφαίρια, β)ερυθρά αιμοσφαίρια, γ)επιθηλιακά κύτταρα, δ) βακτήρια, ε) μονοκύτταρα, στ)πολυμορφοπύρηνα, ζ) ολικά εμπύρηνα κύτταρα, επιπλέον να αναλύονται: α) η ποσοστιαία αναλογία των μονοκυττάρων και β) η ποσοστιαία αναλογία των πολυμορφοπύρηνων

- Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον προδιαγραφής ως εξής: Η ανάλυση των σωματικών υγρών να γίνεται χωρίς καμία επιπλέον επεξεργασία του δείγματος.

- Προτείνεται η προσθήκη επιπλέον προδιαγραφής ως εξής: Ο ποιοτικός έλεγχος του αναλυτή να γίνεται σε δύο επίπεδα (Low/High). Τα αποτελέσματα να στέλνονται αυτόματα σε σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου το οποίο πρέπει να διαθέτει η κατασκευάστρια εταιρεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Στο παράρτημα Α δεν αναφέρονται οι ζητούμενες εξετάσεις για τους αναλυτές 2.4 (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) και 2.5 (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΟΥΡΩΝ). Προτείνεται η προσθήκη του αριθμού των αντίστοιχων εξετάσεων ανά αναλυτή.

Με εκτίμηση,

Για την Π. Ζαφειρόπουλος Α. Ε.

Γεώργιος Ζαφειρόπουλος

Δ/νων Σύμβουλος