ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟR ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΥ

| Σ.Β. (%) | ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Στήλη ανάρτηση monitor από την οροφή ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με αγγειογράφο. Η στήλη να αποτελείται από: - σύστημα ανάρτησης στην οροφή, - οριζόντιο βραχίονα 1,2 μέτρα περίπου, - Ηλεκτρικός τηλεσκοπικός 1,2 μέτρα περίπου για εύκολη οριζόντια και κάθετη μετακίνηση, - σύστημα συγκράτησης monitor κατάλληλο για την ανάρτηση έξι monitors διαστάσεων 19-21’’. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του χώρου του αγγειογράφου (υβριδικό χειρουργείο ή εργαστήρια καρδιακού καθετηριασμού) προσφέροντας κίνηση γύρω από την εκάστοτε εξεταστική ή χειρουργική τράπεζα και την καλύτερη δυνατή ορατότητα των monitor στους χειρουργούς. |  |
| 50 | Στήλη |  |
| 15 | Όλα τα απαραίτητα καλώδια να περνάνε μέσα από την στήλη | ΝΑΙ |
| 10 | Σύστημα VESA για στήριξη monitor | ΝΑΙ - 6 βάσεις σε δύο σειρές |
| 7 | Οριζόντιος βραχίονας | ΝΑΙ 1,2 μέτρα περίπου |
| 8 | Ηλεκτρικός τηλεσκοπικός 1,2 μμ | ΝΑΙ 1,2 μέτρα περίπου μήκος 600 χιλ. κάθετη μετακίνηση |
| 10 | Μέγιστο βάρος ανάρτησης στήλης | 150 κιλά περίπου |
| 30 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |  |
| 15 | Ενσωματωμένα ηλεκτρικά η πνευματικά φρένα για την κεντρική περιστροφική κίνηση | ΝΑΙ (χειρισμός μέσω πλήκτρων) |
| 5 | Λαβές όπισθεν και μπρος για εύκολο χειρισμό με ενσωματωμένα πλήκτρα φρένου. | ΝΑΙ |
| 10 | Χειρολαβή περιμετρικά των θέσεων ανάρτησης των monitor για εύκολη μετακίνηση και προστασία των monitor. | ΝΑΙ |
| 10 | Συστήματα ολίσθησης |  |
| 5 | Σύστημα συγκράτησης έξι monitors ελεύθερα αναρτημένο για προστασία κατά τις συγκρούσεις | ΝΑΙ |
| 5 | Γωνίες περιστροφής βραχιόνων | 330° |
| 10 | Πρότυπα συμμόρφωσης |  |
|  | 60601-1 (γενικές απαιτήσεις) | ΝΑΙ |
|  | 60601-1-2 (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) | ΝΑΙ |
|  | Οδηγία 93/42/ΕΟΚ | Class IΙb |