| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σήμανση CE IVD πιστοποίηση | Σύμφωνα με την οδηγία 98/79/EC directive (αντικαθιστά παλαιότερη οδηγία 93/42/EEC) |
| 2 | Υψηλή ποιότητα κατασκευής | Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής. Απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η αξιοπιστία του αποτελέσματος ακόμη κ από τη θερμοκρασία των χεριών του χρήστη. |
| 3 | Εργονομικός σχεδιασμός | H σχεδίαση της χειρολαβής πρέπει να είναι εργονομική ώστε η χρήση της πιπέτας (λήψη κ απόρριψη δείγματος) να γίνεται από δεξιόχειρα κ αριστερόχειρα με την ελάχιστη δυνατή δύναμη κ η απόρριψη του ρύγχους να είναι απαλή. |
| 4 | Αδιάβροχη |  |
| 5 | Διαστάσεις | Να αναφερθεί το συνολικό μήκος της πιπέτας σε (mm) |
| 6 | Βάρος | Να αναφερθεί το βάρος της πιπέτας σε (gr) |
| 7 | Να είναι αποστειρώσιμη | Να αναφερθεί η διαδικασία αποστείρωσης του κάτω μέρους της πιπέτας (tip cone).Για λόγους ασφαλείας δεν συνίσταται η αποστείρωση των μηχανικών μερών της πιπέτας, καθώς μετά από έναν κύκλο αποστειρώσεων μειώνεται η στεγανότητα κ αυτή είναι αιτία απορύθμισης. |
| 8 | Ακρίβεια % | Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο όταν χρησιμοποιούνται τα αναλώσιμα ρύγχη του κατασκευαστή οίκου (original tips).Στην συσκευασία της πιπέτας να περιέχεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή οίκου. |
| 9 | Επαναληψιμότητα % | Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο όταν χρησιμοποιούνται τα αναλώσιμα ρύγχη του κατασκευαστή οίκου (original tips).Στην συσκευασία της πιπέτας να περιέχεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή οίκου. |
| 10 | Εύρος όγκου λήψης (μl) | Όπως αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού |
| 11 | Βήμα ρύθμισης (για όσα είδη αναφέρονται στην προκήρυξη). | Εύρος λήψης Βήμα ρύθμισης 0,2-2μl 0,002μl ή μικρότερο 0,5-5μl 0,01μl ή μικρότερο 1-10 μl 0,1 μl ή μικρότερο 2-20μl 0,02μl ή μικρότερο 5-50μl 0,5 μl ή μικρότερο 10-100μl 1,0 μl ή μικρότερο 20-200μl 0,2μl ή μικρότερο 30-300μl 1μl ή μικρότερο 100-1000μl 5,0 μl ή μικρότερο 0,5-5ml 0,01ml ή μικρότερο 1-10ml 0,02ml ή μικρότερο |
| 12 | Ένδειξη όγκου λήψης-συγκράτησης | Η ένδειξη όγκου λήψης-συγκράτησης -απόρριψης όγκου να εμφανίζεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες σε παράθυρο. |
| 13 | Μηχανισμός λήψης-συγκράτησης | Να διαθέτει κομβίο για τη λήψη-συγκράτηση του όγκου του δείγματος με μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα. Το κομβίο να είναι χρωματικά κωδικοποιημένο για εύκολη επιλογή της κατάλληλης πιπέτας από τον χρήστη. |
| 14 | Μηχανισμός ρύθμισης του όγκου | Η ρύθμιση του όγκου να γίνεται με κυλιόμενα ψηφία κ σύστημα ασφαλούς κλειδώματος του επιθυμητού όγκου. |
| 15 | Μηχανισμός απόρριψης του ρύγχους | Η απόρριψη του ρύγχους να γίνεται αυτόματα μέσω ξεχωριστού κομβίου κ να απαιτείται ελάχιστη πίεση. |
| 16 | Να μπορεί να δεχθεί διάφορα ρύγχη | Να δέχεται εκτός από τα ρύγχη του κατασκευαστή οίκου κ ρύγχη άλλων κατασκευαστών οίκων που πιστοποιούν την καταλληλότητα τους για την συγκεκριμένη πιπέτα. |
| 17 | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας α) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προιόντων β) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού | α) ΕΝISO 9001.08 β) ENISO 13485.03 |
| 18 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 2 έτη. |
| 19 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης. | Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει τμήμα service για τον έλεγχο την ρύθμιση καθώς κ την επισκευή των προσφερομένων ειδών κ να εξασφαλίζει με έγγραφη βεβαίωση την παροχή ανταλλακτικών για μία 10ετία. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΠΕΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Αιματολογικής-λεμφωμάτων)

| 1 | Σήμανση CE IVD πιστοποίηση | Σύμφωνα με την οδηγία 98/79/EC directive (αντικαθιστά παλαιότερη οδηγία 93/42/EEC) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Υψηλή ποιότητα κατασκευής | Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής. Απαιτείται να είναι υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η αξιοπιστία του αποτελέσματος ακόμη κ από τη θερμοκρασία των χεριών του χρήστη. |
| 3 | Εργονομικός σχεδιασμός | H σχεδίαση της χειρολαβής πρέπει να είναι εργονομική ώστε η χρήση της πιπέτας (λήψη κ απόρριψη δείγματος) να γίνεται από δεξιόχειρα κ αριστερόχειρα με την ελάχιστη δυνατή δύναμη κ η απόρριψη του ρύγχους να είναι απαλή.Το υλικό κατασκευής να περιέχει αντιμικροβιακά πολυμερή (πχ. ιόντα Αργύρου) ώστε να μειώνεται η πιθανότητα επιμολύνσεων κατά την χρήση τους. |
| 4 | Αδιάβροχη |  |
| 5 | Διαστάσεις | Να αναφερθεί το συνολικό μήκος της πιπέτας σε (mm) |
| 6 | Βάρος | Να αναφερθεί το βάρος της πιπέτας σε (gr) |
| 7 | Να είναι αποστειρώσιμη | Να αναφερθεί η διαδικασία αποστείρωσης του κάτω μέρους της πιπέτας (tip cone).Για λόγους ασφαλείας δεν συνίσταται η αποστείρωση των μηχανικών μερών της πιπέτας, καθώς μετά από έναν κύκλο αποστειρώσεων μειώνεται η στεγανότητα κ αυτή είναι αιτία απορύθμισης. |
| 8 | Ακρίβεια % | Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο όταν χρησιμοποιούνται τα αναλώσιμα ρύγχη του κατασκευαστή οίκου (original tips).Στην συσκευασία της πιπέτας να περιέχεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή οίκου. |
| 9 | Επαναληψιμότητα % | Να αναφερθεί ανάλογα με τον ζητούμενο όγκο όταν χρησιμοποιούνται τα αναλώσιμα ρύγχη του κατασκευαστή οίκου ( original tips).Στην συσκευασία της πιπέτας να περιέχεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή οίκου. |
| 10 | Εύρος όγκου λήψης (μl) | Όπως αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού |
| 11 | Βήμα ρύθμισης (για όσα είδη αναφέρονται στην προκήρυξη). | Εύρος λήψης Βήμα ρύθμισης 2-20μl 0,02μl η μικρότερο 5-50μl 0,5 μl ή μικρότερο 10-100μl 1,0 μl ή μικρότερο 20-200μl 0,2μl η μικρότερο 30-300μl 1μl η μικρότερο |
| 12 | Ένδειξη όγκου λήψης-συγκράτησης | Η ένδειξη όγκου λήψης-συγκράτησης -απόρριψης όγκου να εμφανίζεται με ευδιάκριτους χαρακτήρες σε παράθυρο. |
| 13 | Μηχανισμός λήψης-συγκράτησης | Να διαθέτει κομβίο για τη λήψη-συγκράτηση του όγκου του δείγματος με μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα. Το κομβίο να είναι χρωματικά κωδικοποιημένο για εύκολη επιλογή της κατάλληλης πιπέτας από τον χρήστη. |
| 14 | Μηχανισμός ρύθμισης του όγκου | Η ρύθμιση του όγκου να γίνεται με κυλιόμενα ψηφία κ σύστημα ασφαλούς κλειδώματος του επιθυμητού όγκου. |
| 15 | Μηχανισμός απόρριψης του ρύγχους | Η απόρριψη του ρύγχους να γίνεται αυτόματα μέσω ξεχωριστού κομβίου κ να απαιτείται ελάχιστη πίεση. |
| 16 | Να μπορεί να δεχθεί διάφορα ρύγχη | Να δέχεται εκτός από τα ρύγχη του κατασκευαστή οίκου κ ρύγχη άλλων κατασκευαστών οίκων που πιστοποιούν την καταλληλότητα τους για την συγκεκριμένη πιπέτα. |
| 17 | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας α) με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προιόντων β) με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού | α) ΕΝISO 9001.08 β) ENISO 13485.03 |
| 18 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 2 έτη. |
| 19 | Παροχή τεχνικής υποστήριξης. | Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει τμήμα service για τον έλεγχο την ρύθμιση καθώς κ την επισκευή των προσφερομένων ειδών κ να εξασφαλίζει με έγγραφη βεβαίωση την παροχή ανταλλακτικών για μία10ετία. |