ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ MAYO

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| 1. Σήμανση CE | Ναι Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να απαλοιφεί διότι σύμφωνα με την οδηγία 93/42 και την κατηγοριοποίηση των προϊόντων δεν απαιτείται για όλα τα είδη (ειδικά της κατηγορίας Ι) να φέρουν σήμανση CE. Πιθανώς να δημιουργηθεί σύγχυση κατά την αξιολόγηση των προφερόμενων ειδών. |
| 2. Υλικό κατασκευής | Nα είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα |
| 3. Βάρος (Κgr) | Να αναφερθεί |
| 4. Διαστάσεις επιφάνειας | 50 Χ 70 cm περίπου |
| 5. Ρυθμιζόμενο ύψος | 90 – 130 cm περίπου |
| 6. Μέγιστο φορτίο | Τουλάχιστον 25 Περίπου 15 Kgr Η εν λόγω παράγραφος αιτούμεθα να αναδιατυπωθεί καθώς αποκλείει τις υπόλοιπες εταιρείες με την αναφορά «τουλάχιστον» σχετικά με το μέγιστο φορτίο. Είναι απολύτως δεσμευτική, δεν εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και δημιουργεί αδικαιολόγητα εμπόδια στον ανταγωνισμό. |
| 7. Ρύθμιση ύψους | Η κίνηση της κολώνας ανύψωσης να γίνεται μέσω ποδοκίνητου μοχλού (πεντάλ) που θα λειτουργεί υδραυλικά με ενσωματωμένη αντλία (κλειστό υδραυλικό σύστημα) |
| 8. Επιφάνεια τραπεζιού εργαλειοδοσίας | Να φέρει πρεσσαριστή επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα με υπερυψωμένο χείλος περιμετρικά, προσθαφαιρούμενη για εύκολη πλύση, όλες δε οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες. |
| 9. Σύστημα πέδησης | Περιστρεφόμενοι, αντιστατικοί τροχοί με φρένο σε τουλάχιστον ένα τροχό |
| 10. Διάμετρος τροχών | Τουλάχιστον 60 mm. |
| 11. Καθαρισμός - απολύμανση | Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα |
| 12. Επίδειξη του προσφερόμενου είδους | ΝΑΙ εάν ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης |
| 13. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων | ΝΑΙ |
| 14. Εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα μέρη της συσκευής | Δυο έτη |