- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3) ΑΝΑΛΥΤΗΣ  ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ  ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ & ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΓΡΟΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Ο αναλυτής να είναι φορητός (όχι παρακλίνιος) ποσοτικού προσδιορισμού για την άμεση μέτρηση:

α)	Της συγκέντρωσης της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c επί τοις % (χωρίς περαιτέρω υπολογισμούς) σε δείγμα ολικού αίματος (τριχοειδικό/φλεβικό).

β)	Της μικρολευκωματίνης, της κρεατινίνης και του κλάσματος αυτών μικρολευκωματίνη/κρεατινίνη σε τυχαίο δείγμα ούρων.

- Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος (αίμα-ούρα) να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.

- Αυτόματη βαθμονόμηση αναλυτή  εξειδικευμένη για κάθε παρτίδα αντιδραστηρίων .

- Αυτόματη αποθήκευση μέχρι και δύο τιμών βαθμονόμησης (calibration) των αντίστοιχων παρτίδων αντιδραστηρίων.

- Αυτόματη καταχώρηση αποτελεσμάτων μετρήσεων στη μνήμη του αναλυτή.

- Επιθυμιτή αυτόματη καταχώρηση αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου στη μνήμη του αναλυτή χωριστά.

- Δυνατότητα σύνδεσης σε εξωτερικό υπολογιστή και εκτυπωτή.

- Απλή λειτουργία, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης.

- Έτοιμα αντιδραστήρια για άμεση χρήση (χωρίς προετοιμασία) για τη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης και της μικρολευκωματίνης χωριστά.

- Να μη χρειάζεται επιπλέον διαλύματα ρύθμισης και έκπλυσης του οργάνου για βαθμονόμηση και αυτοκαθαρισμό.

- Ο αναλυτής να είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος χωρίς να απαιτείται πρόσθετος χρόνος ρύθμισης με άλλα υγρά διαλύματα.

- Τα αντιδραστήρια να είναι συσκευασμένα ατομικά σε ειδικό περιτύλιγμα αεροστεγώς, έτοιμα προς χρήση.

- Η συσκευή να μεταφέρεται πολύ εύκολα και να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο.

- Να υπάρχει αποδεδειγμένη συμφωνία αποτελεσμάτων με άλλες εργαστηριακές μεθόδους.