|  | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ |
| --- | --- |

(8.1) ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ

1) Μαξιλάρι για επεμβάσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου (2 τεμάχια)

2)Πλήρες σύστημα Mayfield για πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση μαζί με προσαρμογέα στην επιφάνεια , (2 σετ) αποτελούμενα από :

- Αντάπτορα για την προσαρμογή του συστήματος MAYFIELD στο χειρουργικό τραπέζι.

- Σφιγκτήρα κρανίου.

- Βασική μονάδα στήριξης.

- Προσκέφαλο μεγάλο σχήματος πετάλου.

- Προσκέφαλο μικρό σχήματος πετάλου.

- Περιστρεφόμενο αντάπτορα.

- Τρείς (3) ακίδες μεγάλων.

- Τρείς (3) ακίδες μικρών.

2) Ειδικό στήριγμα, προσαρμογής κρανιακής έλξης στο σύστημα Mayfield. (2 τεμάχια)

3) Πλήρες σύστημα ορθοπεδικής έλξης κάτω άκρων (2 σετ) αποτελούμενο από:

- μία (1) σταθερή στήριξη λεκάνης

- ένα (1) ζεύγος κλινόμενων και προσθαφαιρούμενων στηριγμάτων γλουτών

- δύο (2) πλήρεις μηχανισμούς (βραχίονες) έλξης με δυναμόμετρα

- ένα (1) ζεύγος στήριξης ποδιών

- δύο (2) στηρίγματα ιγνυακού μυός πλήρη

- μία (1) ράβδο αντεφελκυσμού

- μία (1) ράβδο αντεφελκυσμού σχήματος «L»

- δύο (2) ζεύγη μπότες ορθοπεδικής έλξης ενηλικών

- ένα (1) στήριγμα ποδιού τύπου Goepel για την στήριξη του υγιούς κάτω άκρου, πλήρες με σφιγκτήρα (clamp)

- μία (1) προσθαφαιρούμενη μπάρα στήριξης της έλξης για χρήση σε περιπτώσεις υπέρβαρων ασθενών

4) Τροχήλατο για την μεταφορά και την εύκολη προσέγγιση – απομάκρυνση της ορθοπεδικής έλξης στην χειρουργική τράπεζα (2 τεμάχια).

5) Τμήμα πλάτης τριών μερών (εκ των οποίων τα δύο πλευρικά να προσθαφαιρούνται) για επεμβάσεις ώμων, με ρυθμιζόμενο τμήμα κεφαλής (2 τεμάχια).

6) Συσκευή αρθροσκόπησης γονάτου μεταβλητού ύψους με δυνατότητα κλίσης (2 τεμάχια).

7) Διάταξη ήλωσης κνήμης (2 τεμάχια).

8) Επιφάνεια χειρουργικής χειρός (2 τεμάχια).

9) Ακτινοδιαπερατό τραπεζάκι προσαρμοζόμενο στην κεντρική κλίνη , τροχήλατο για επεμβάσεις χειρός (2 τεμάχια).

10) Σύστημα υποστήριξης – ανάρτησης  βραχιονίου στην πλάγια θέση για επεμβάσεις άνω άκρου (2 τεμάχια).

11) Ράβδος υποστήριξης κάτω άκρου μηρού, για διενέργεια αναστροφών ενδομυελικών ηλώσεων μηρού (2 τεμάχια) .

12) Ράβδος αντιστήριξης μηριαίου για διενέργεια αρθροσκοπήσεων γόνατος (1 τεμάχιο για τα 2 τραπέζια).

13) Ειδικό στήριγμα λεκάνης και θώρακος για επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης στην πρηνή θέση (2 τεμάχια).

Όλα τα ανωτέρω εξαρτήματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συνδετικά τους (clamps) για την προσαρμογή τους στην χειρουργική επιφάνεια.

(8.2) ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1) Προσαρμογέας για στηρίγματα σώματος, περιστρεφόμενος, μεταβλητού ύψους(6 τεμάχια).

2) Στήριγμα γλουτών (διαστάσεων :200 x 80 mm περίπου) (3 τεμάχια).

3) Στήριγμα στέρνου – πλάτης (διαστάσεων :100 x 100 mm περίπου) (6 τεμάχια).

4) Στήριγμα θώρακα (διαστάσεων: 170 x 200 mm περίπου) (3 τεμάχια).

5) Στήριγμα Ηβικού Οστού (διαστάσεων: 50 x 50 mm περίπου) (6 τεμάχια).

6) Μαξιλάρι σχήματος  ‘Π’ για την προστασία του υγιούς ποδιού όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πλευρική θέση (6 τεμάχια).

7) Γυναικολογικά στηρίγματα ποδιών τύπου ‘Goepel’ (6 τεμάχια) με ακτινωτούς σφιγκτήρες (clamps).

8) Ειδικό τροχήλατο αποθήκευσης και μεταφοράς εξαρτημάτων (3 τεμάχια).

9) Σύστημα στήριξης στέρνου για την σύνθεση και Παρασκευή μαστών αρτηριών με τα αντίστοιχα συνδετικά (3 τεμάχια).

10) Έξι (6) μαξιλάρια κυλινδρικού σχήματος για την έκθεση των κάτω  άκρων για λήψη μοσχευμάτων.

11) Στηρίγματα ισχίου για συγκρότηση του ασθενούς κατά την πλάγια ή ημιπλάγια θέση.

(8.3) ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1) Μαξιλάρι για επεμβάσεις μεσοσπονδύλιου δίσκου (6 τεμάχια)

2) Πλήρες σύστημα Mayfield για πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση μαζί με προσαρμογέα στην επιφάνεια,(2 set) αποτελούμενο από:

- Αντάπτορα για την προσαρμογή του συστήματος MAYFIELD στο χειρουργικό τραπέζι.

- Σφιγκτήρα κρανίου.

- Βασική μονάδα στήριξης.

- Προσκέφαλο ενηλίκων σχήματος πετάλου.

- Προσκέφαλο παιδικό σχήματος πετάλου.

- Περιστρεφόμενο αντάπτορα.

- Τρείς (3) ακίδες  ανηλίκων.

- Τρείς (3) ακίδες παίδων.

3) Μπάρα προσαρμογής εξαρτημάτων για χειρουργικές επεμβάσεις με ασθενείς στη   καθιστική θέση (2 τεμάχιο).

4) Προσκέφαλο κυκλικό ενηλίκων (2 τεμάχια).

5) Προσκέφαλο κυκλικό παιδιών (2 τεμάχιο).

6) Προσκέφαλο σχήματος πετάλου, ρυθμιζόμενου ύψους και εύρους (2 τεμάχιο).

(8.4 – 8.5) ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

1) Ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής υγρών με οπή αποχέτευσης, με σωλήνα παροχέτευσης και μεταλλικό δίχτυ (σίτα) κατακράτησης ιστών (1 τεμάχιο).

2) Γυναικολογικά στηρίγματα ποδιών τύπου ‘Goepel’ (2 τεμάχια) με ακτινωτούς σφιγκτήρες (clamps).

3) Τροχήλατος ανοξείδωτος κάδος (1 τεμάχιο).

4) Στηρίγματα για πλάγιες θέσεις στήριξης κορμού και ισχίου σε περίπτωση θέσης νεφρού.

5) Υδραυλικά στηρίγματα ισχίων για γυναικολογική θέση και εγχειρήσεις περινέου.

(8.6) ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ/Ω.Ρ.Λ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1) Προσκέφαλο σχήματος πετάλου, ρυθμιζόμενου ύψους και εύρους (1 τεμάχιο).

2) Προσκέφαλο κυκλικό ενηλίκων (1 τεμάχιο).

3) Προσκέφαλο κυκλικό παιδιών (1 τεμάχιο).

4) Ζεύγος στηριγμάτων αγκώνων (1 ζεύγος).

(8.7) ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1) Στήριγμα βραχίονα όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πλευρική θέση, μεταβλητού ύψους με δυνατότητα περιστροφής (22 τεμάχια).

2) Ιμάντας καρπού με ζώνη (44 τεμάχια).

(8.8) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

1)Δυο πλαίσια τύπου Roschard με τα αντίστοιχα τύπου άγκιστρα για βαρειές επεμβάσεις στην άνω κοιλία.

2)Δυο βραχίονες στηρίξεως Nathanson που θα συνδυασθούν με τέσσερα άγκιστρα για επεμβάσεις προηγμένης Λαπαροσκοπικής –Βαρϊατρικής Χειρουργικής

Όλα τα ανωτέρω εξαρτήματα να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα συνδετικά τους (clamps) για την προσαρμογή τους στην χειρουργική επιφάνεια.