- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (8)

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

| - Α/Α | - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 | Νιπτήρες πλύσης Χειρουργείου (Scrub-Up) Δυο (2) θέσεων πλύσης: 14 τεμάχια Τριών (3) θέσεων πλύσης: 12 τεμάχια |  |  |  |
| 2. | ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |
| 2.1 | Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα: Ο επιτοίχιος σκελετός στήριξης Η βάση κάτω από τη λεκάνη πλύσης |  |  |  |
| 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 | Η λεκάνη να είναι κατασκευασμένη: Από ειδικό ορυκτό μετάλλευμα υψηλής πυκνότητας (ενδεικτικός τύπος Corian), μη πορώδες, χωρίς αρμούς, με ομοιογενή σύσταση, ανθεκτικό στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα Νοσοκομεία. Διαθεσιμότητα μεγάλης χρωματικής γκάμας για ένα αποδεκτό χρωματικό αποτέλεσμα του τελειωμένου χώρου. Να μην έχει υποστεί επεξεργασία βαφής. Να είναι αντιμικροβιακό για την αποφυγή μετάδοσης μολύνσεων, Άκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα, Μη ραδιενεργό, Περιορισμένης συντήρησης. Εναλλακτικά μπορεί να προταθεί γούρνα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με τις παραπάνω ιδιότητες, όπου εφαρμόζονται. |  |  |  |
| 2.3 2.4 2.5 | Λεκάνη με κοίλες γωνίες αμβλείες, χωρίς κρύπτες, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση αποχέτευση. Η πλευρά που βλέπει προς τον γιατρό να είναι υπερυψωμένη δημιουργώντας μια προστατευτική ποδιά. Υποδοχές ανατομικά διαμορφωμένες για την πλύση των χεριών. |  |  |  |
| 2.6 | Επιτοίχια στήριξη του νιπτήρα. |  |  |  |
| 3. | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |  |  |  |
| 3.1 | Μονάδα ανάμιξης διανομής ζεστού/κρύου νερού η οποία να ενεργοποιείται μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου. |  |  |  |
| - 3.2 - 3.2.1 - 3.2.2 - 3.2.3 | - Ένα (1) διανομέα σαπουνιού ανά θέση εργασίας. - Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. - Χειρισμό μέσω αγκώνα. - Χωρητικότητας ≥ 1000ml. |  |  |  |
| 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 | Ένα (1) διανομέα απολυμαντικού ανά θέση εργασίας. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Χειρισμό μέσω αγκώνα. Χωρητικότητα ≥ 1000ml. |  |  |  |
| 4. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΧΕΔΙΑ |  |  |  |
| 4.1 | Συνολικών διαστάσεων: |  |  |  |
| 4.1.1 | Δύο θέσεων: 1600 x 650 x 900mm (ΜxΠxΥ) |  |  |  |
| 4.1.2 | Τριών θέσεων : 2300 x 650 x 900mm (ΜxΠxΥ) |  |  |  |
| 4.2 | Βάθος νιπτήρα : ≥ 200mm |  |  |  |