### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

| # ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Νιπτήρες πλύσης Χειρουργείου (Scrub-Up) δυο (2) ή τριών (3) θέσεων εργασίας, ανάλογα με τους χώρους τοποθέτησης τους. |  |
| ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |
| - Ο επιτοίχιος σκελετός στήριξης και η βάση κάτω από τη λεκάνη πλύσης να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. |  |
| - Η λεκάνη να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ορυκτό μετάλλευμα υψηλής πυκνότητας (ενδεικτικός τύπος Corian), μη πορώδες, χωρίς αρμούς, με ομοιογενή σύσταση, ανθεκτικό στα καθαριστικά και απολυμαντικά υγρά που χρησιμοποιούνται συνήθως στα Νοσοκομεία. Να διατίθεται σε μεγάλη χρωματική γκάμα για ένα αποδεκτό χρωματικό αποτέλεσμα του τελειωμένου χώρου και να μην έχει υποστεί επεξεργασία βαφής. Να είναι αντιμικροβιακό για την αποφυγή μετάδοσης μολύνσεων, άκαυστο, ανθεκτικό σε οξέα, μη ραδιενεργό, περιορισμένης συντήρησης. (Να διαθέτει αντίστοιχα πιστοποιητικά) |  |
| - Η λεκάνη να είναι με κοίλες γωνίες αμβλείες, χωρίς κρύπτες, με κατάλληλα διαμορφωμένο πυθμένα για άμεση αποχέτευση. Η πλευρά που βλέπει προς τον γιατρό να είναι υπερυψωμένη δημιουργώντας μια προστατευτική ποδιά, ενώ παράλληλα να διαθέτει υποδοχές ανατομικά διαμορφωμένες για την πλύση των χεριών. |  |
| - Η στήριξη του νιπτήρα να είναι επιτοίχια. |  |
| ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ |  |
| - Μονάδα ανάμιξης διανομής ζεστού/κρύου νερού η οποία να ενεργοποιείται μέσω μηχανισμού φωτοκύτταρου. |  |
| # Ένα (1) διανομέα σαπουνιού ανά θέση εργασίας, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με χειρισμό μέσω αγκώνα και χωρητικότητα 1000ml τουλάχιστον. |  |
| - Ένα (1) διανομέα απολυμαντικού ανά θέση εργασίας, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με χειρισμό μέσω αγκώνα και χωρητικότητα 1000ml τουλάχιστον. |  |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |  |
| Συνολικών διαστάσεων περίπου: |  |
| Δύο θέσεων: 1600 x 650 x 900mm (ΜxΠxΥ) | # Τριών θέσεων: 2300 x 650 x 900mm (ΜxΠxΥ) |
| Βάθος νιπτήρα: 200mm περίπου |  |