ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Φορητό εύκαμπτο βιντεο-βρογχοσκόπιο σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριο και αμεταχείριστο κατάλληλο για διαγνωστική χρήση για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν (όσο το δυνατό μικρού όγκου και βάρους). |
| - Ενσωματωμένη μπαταρία | Να αναφερθεί ο τύπος και ο εκτιμώμενος κύκλος ζωής |
| - Αυτονομία μπαταρίας συνεχούς λειτουργίας | Όσο το δυνατό μεγαλύτερη. Να αναφερθεί σε min |
| - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| - Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
| - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Να αναφερθούν |
| - Ψηφιακός αισθητήρας υψηλής ευαισθησίας | Να αναφερθεί η ανάλυση |
| - Μεγέθη της ανάλυσης των καταγεγραμμένων εικόνων και βίντεο στους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας | Να αναφερθούν σε pixels ανά τρόπο λειτουργίας |
| - Λευκός φωτισμός για καθαρή, φωτεινή εικόνα και φυσική αναπαραγωγή των χρωμάτων | Ενσωματωμένη λυχνία, να αναφερθεί ο τύπος και ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής |
| - Ενσωματωμένη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με δυνατότητα περιστροφής | ΝΑΙ. Να αναφερθεί η τεχνολογία, το μέγεθος και οι μοίρες περιστροφής |
| - Κάρτα μνήμης για την αποθήκευση εικόνων και βίντεο υψηλής απόδοσης | ΝΑΙ. |
| - Διασφάλιση μικρής καταπόνησης του ασθενή | ΝΑΙ . Να αναφερθεί η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εισαγωγής και τελικού άκρου σε mm |
| - Γωνία οπτικού πεδίου (FOV) | 90 º περίπου |
| - Βάθος πεδίου | 3-50mm περίπου |
| - Εύρος γωνιώσεων | Προς τα άνω 180̊ º περίπου Προς τα κάτω 130º περίπου |
| - Μήκος εργασίας (mm) | Να αναφερθεί |
| - Τελικό μήκος (mm) | Να αναφερθεί |
| - Ευρύ αυλό εργασίας για την εισαγωγή ενδοσκοπικών εργαλείων ή τη μέγιστη δυνατή αναρροφητική ικανότητα | Να αναφερθεί η διάμετρος σε mm |
| - Απολύμανση | Να εμβαπτίζεται σε απολυμαντικά με ασφάλεια και να απολυμαίνεται με ασφάλεια σε πλυντήριο ευκάμπτων ενδοσκοπίων |
| - Αρχειοθέτηση | Δυνατότητα μεταφοράς εικόνων και βίντεο για επεξεργασία. Να αναλυθεί. |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ