ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗ -80 οC

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Σύγχρονης τεχνολογίας καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης, κατάλληλος για να κάλυψη των αναγκών της ΚΕΘ σε φύλαξη φύλαξη ευαίσθητων βιολογικών υλικών (αίμα, πλάσμα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό) για μεγάλο χρονικό διάστημα, με σύστημα ρύθμισης, ελέγχου και συναγερμών με καταγραφικό θερμοκρασίας και σειριακή έξοδο επικοινωνίας με ΗΥ |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Τάση δικτύου | 230V / 50 Hz |
| - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |  |
| - Τύπος υπερκαταψύκτη | Κατακόρυφος (Όρθιος) |
| - Διαστάσεις (Εξωτερικές) | Να αναφερθούν (cm) |
| - Διαστάσεις (Στο θάλαμο ψύξης) | Να αναφερθούν (cm) |
| - Βάρος (Kg) | Να αναφερθεί |
| - Αριθμός εξωτερικών πορτών | 1 ή 2 |
| - Αριθμός εσωτερικών πορτών | 2 |
| - Διαμερίσματα στο εσωτερικό του υπερκαταψύκτη | 4 |
| - Χωρητικότητα υπερκαταψύκτη | Να αναφερθεί (lt) |
| - Η εξωτερική πόρτα-ες να διαθέτουν χειρολαβή | ΝΑΙ με εξωτερικό κλείστρο ασφαλείας και κλειδαριά |
| - Στήριξη | Σε ανθεκτικούς τροχούς με σύστημα πέδησης για εύκολη μετακίνηση και σταθερότητα |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ |  |
| - Περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας | Να αναφερθεί το εύρος (οC) |
| - Να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (32 οC) | ΝΑΙ |
| - Αποκατάσταση θερμοκρασίας μετά το άνοιγμα της πόρτας | ΝΑΙ Με σύστημα ταχείας ψύξης |
| - Ομοιόμορφη ψύξη στους χώρους του αποθήκευσης | ΝΑΙ |
| - Συμπιεστής | Να αναφερθεί ο τύπος και να περιγραφεί αναλυτικά |
| - Ψυκτικό μέσο (Να είναι οικολογικό) | Να αναφερθεί |
| - Κινητήρας | Να αναφερθεί ο τύπος, το μοντέλο και ι ισχύς του |
| - Τρόπος ψύξης | Να περιγραφεί |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |  |
| - Εσωτερική επένδυση | Να αναφερθεί και να περιγραφεί |
| - Ράφια αποθήκευσης | Να είναι ρυθμιζόμενα, ανοξείδωτα και υψηλής αντοχής |
| - Υλικό και πάχος μόνωσης | Να αναφερθεί |
| - Στεγανότητα μεταξύ πόρτας και τοιχωμάτων για διασφάλιση της επιθυμητής θερμοκρασίας | ΝΑΙ |
| - Διάταξη ρύθμισης της ψύξης | ΝΑΙ Να είναι μεγάλης ακρίβειας, να περιγραφεί |
| - Ψηφιακό όργανο ελέγχου θερμοκρασίας | ΝΑΙ Να αναφερθεί η απόκλιση |
| - Ένδειξη διακοπής ρεύματος | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα σύνδεσης με διάταξη αυτόνομης τροφοδότησης | ΝΑΙ |
| - Σύστημα οπτικοακουστικό συναγερμού για τη θερμοκρασία | ΝΑΙ |
| - Σύστημα συναγερμού για τη τροφοδοσία | ΝΑΙ |
| - Δυνατότητα καθαρισμού-αποστείρωσης | ΝΑΙ Να αναφερθούν τα μέσα και ο τρόπος |
| - Δυνατότητα εύκολης συντήρησης και καθαρισμού | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                           ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ