ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ YAG LASER

ΤΕΜΑΧΙΑ: 1

(προϋπολογισμός : 41.820,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

TMHMA: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

| 1 | Σύγχρονης τεχνολογίας | ΝΑΙ. Καινούριο και αμεταχείριστο Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας |
| --- | --- | --- |

| 2 | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| --- | --- | --- |
| 3 | Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| 4 | Τάση λειτουργίας | 220 V /50 Hz |
| 5 | Εγγύηση καλής λειρουργίας | Τρία (3) έτη |

| 6 | Σύστημα ψύξης | Αερόψυκτο |
| --- | --- | --- |
| 7 | Πίνακας ελέγχου για τον έλεγχο των παραμέτρων | Να δοθούν στοιχεία |
| 8 | Τύπος | Nd:YAG |
| 9 | Μήκος κύματος | 1064 nm |
| 10 | Αξιοπιστία | Να περιγραφεί ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας της δέσμης του laser |
| 11 | Διάρκεια παλμού | 4 nsec |
| 12 | Τρόποι βολής | - Λειτουργία ενός παλμού (single) - Λειτουργία επαναληπτικών παλμών (burst) |
| 13 | Συχνότητα επανάληψης, Hz | Na αναφερθεί ο ρυθμός επανάληψης ενός παλμού (single) και επαναληπτικού (burst) |
| 14 | Ρυθμιζόμενη ισχύς, mJ | Na αναφερθεί το εύρος ρύθμισης ανά τρόπο βολής |
| 15 | Μέγεθος spot, μm | ≥8 μm |
| 16 | Γωνία κώνου, μοίρες | 16 ̊ |
| 17 | Δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης της εστίασης από το οπίσθιο περιφάκιο | ΝΑΙ |
| 18 | Ενεργοποίηση του Laser | Με χειριστήριο με μοχλό (joystick) και από ποδοδιακόπτη |
| ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ |  |  |
| 19 | Μήκος κύματος | Να βρίσκεται μεταξύ 700-630nm |
| 20 | Τρόπος λειτουργίας | Να περιγραφεί αναλυτικά Εστίαση τουλάχιστον δυο (2) σημείων |
| 21 | Γωνία κώνου, μοίρες | 16 ̊ |
| 22 | Ισχύς εξόδου ρυθμιζόμενη, μW | Να αναφερθεί |
| 23 | Μέθοδος στόχευσης | Να αναφερθεί |
| ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗ ΛΥΧΝΙΑ |  |  |
| 24 | Μεγενθύσεις | Πέντε (5) θέσεων . Να αναφερθούν οι δυνατές μεγενθύσεις |
| 25 | Προσαρτημένη σε ηλεκτρικό τραπέζι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου | ΝΑΙ |
| 26 | Αντικειμενικός φακός, f, mm | 130 mm περίπου |
| 27 | Προστατευτικά φίλτρα | ΝΑΙ |
| 28 | Ρύθμιση αμετρωπίας | ± 8 D |
| 29 | Δυνατότητα συμπαρατήρησης | Να προσφερθεί |
| 30 | Σχισμοειδής λυχνία του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με το laser | ΝΑΙ |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |  |  |
| 31 | Δυνατότητα προσαρμογής σε κάμερα και σύνδεσης με ΗΥ | ΝΑΙ |