ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΧΩΡΟΥ (SURVEY METER)

( TEM. : 2 , προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Μετρητής ακτινοβολίας χώρου κατάλληλος για την ανίχνευση ακτινοβολίας από διαρροή ή από άλλη πηγή (x-aκτινοβολία και γάμμα) με άμεσο τρόπο, φορητός συνοδευόμενος με το κατάλληλο βαλιτσάκι μεταφοράς |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| - Εύκολο στη χρήση | Να περιγραφεί η διαδικασία του ελέγχου (test) |
| - Μπαταρία | Να δοθεί ο χρόνος αυτονομίας (h) και το είδος των μπαταριών (τύπος, απλές ή επαναφορτιζόμενες κ.α.) προς αξιολόγηση. Σε περίπτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών να προσφερθεί και το σύστημα φόρτισης. |
| - Πρότυπα συμμόρφωσης | Να αναφερθούν |
| - Εγγύηση | Δυο έτη |
| - Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων | ΝΑΙ |
| - Επίδειξη | ΝΑΙ, εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης |
| - Εκπαίδευση | Εκπαίδευση για τους χρήστες όπως και για τους τεχνικούς του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας (ένας τεχνικός τουλάχιστον θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθεί όλες τις μετεκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιούνται για τους τεχνικούς του οίκου, θα του χορηγηθεί δε πιστοποιητικό ώστε να μπορεί να επεμβαίνει για επισκευή και συντήρηση), |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| - Οθόνη | ΝΑΙ Να αναφερθεί η τεχνολογία, το μέγεθος και η ανάλυση Na δοθεί φωτογραφία πώς απεικονίζεται η μέτρηση |
| - Ανίχνευση ακτινοβολίας | Beta > 1 MeV Gamma >25 keV Επιθυμητή Alpha > 7.5 MeV Να δοθούν στοιχεία για την δυνατότητα ανίχνευσης ακτινοβολίας προς αξιολόγηση. |
| - Δυνατά εύρη μέτρησης ανά τύπο ακτινοβολίας, χρόνος απόκρισης (σε μονάδες SI) | Τουλάχιστον από 0,01 μSv/h έως και 50 mSv/h περίπου Να αναφερθούν προς αξιολόγηση |
| - Ακρίβεια | Να αναφερθεί προς αξιολόγηση σε όλο το εύρος των μετρούμενων ενεργειών. |
| - Έξοδος δεδομένων | ΝΑΙ. Σύνδεση με ΗΥ και εκτυπωτή και επιθυμητή δυνατότητα σύνδεσης με οθόνη |
| - Λογισμικό | Να συνοδεύεται με το κατάλληλο λογισμικό . Να αναλυθεί. |
| - Αισθητήρας : Θάλαμος ιονισμού | Να δοθούν στοιχεία |
| - Αυτόματος μηδενισμός | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ                    ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ